«Утверждено»                                                                        «Утверждаю»

на заседании педагогического совета                                  Директор МБОУ «Средняя

Протокол №______                                         общеобразовательная школа № 14» г. Брянска

от «___»___________2012                                  _________________________ Ганичева Л.И.

председатель педсовета                                                        «____»____________ 20___г.

________________________________

ИНСТРУКЦИЯ

по безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок

№ _____________________

1. Общие требования безопасности

Проводить осмотр, регулирование, очистку, смазку, замену деталей, устранение мелких дефектов теплопотребляющих установок должны осуществлять технические работники /в соответствии с должностными инструкциями/, прошедшие медицинский осмотр, имеющие хорошее самочувствие, прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работы

Спецодежда должна быть застегнутой на пуговицы, обувь зашнурована, шнурки завязаны, надет головной убор. Инструмент для работы должен быть исправен, рукоятки без трещин, гладкие. Для работы в темном подвальном помещении иметь фонарик.

3.Требования безопасности во время работы

В случае прекращения циркуляции сетевой воды в системе отопления /при аварии на наружных сетях при температуре наружного воздуха ниже 0 град. С/работник должен опорожнить систему отопления /по согласованию с энергоснабжающей организацией/. Для этого необходимо закрыть входные задвижки на подающем и обратном трубопроводе, открыть запорную арматуру, предназначенную для дренажа телоносителя и осуществить сброс сетевой воды в канализацию или на улицу.

К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания. Отопительные приборы и трубопроводы должны быть окрашены масляной краской, а в помещениях с повышенной влажностью покрыты краской 2 раза.

Вся арматура и трубопроводы должны быть без сколов, заусениц на кромках, в противном случае необходимо использовать рукавицы.

Осматривая элементы трубопроводов на чердаках, в подвалах /1 раз в месяц/ соблюдать правила пожарной безопасности, для освещения использовать фонарик.

Применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.

При проведении сварочных работ для устранения аварийной ситуации необходимо выставить ограждение на месте работ, вести наблюдение и выполнять мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.